ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДРОБИЛКИ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 14916-82

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ДРОБИЛКИ Термины и определения Crushers. Terms and definitions | ГОСТ 14916-82 Взамен ГОСТ 18600-73, ГОСТ 14916-69 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 ноября 1982 г. № 4305 срок введения установлен

с 01.01.84

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения понятий в области видов и основных исполнений дробилок.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в качестве справочных и обозначены “Ндп”.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять, когда исключена возможность их различного толкования. Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и, соответственно, в графе “Определение” поставлен прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты ряда стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках. В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

В стандарте имеется справочное приложение, в котором приведена классификация дробилок. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма-светлым, а недопустимые синонимы-курсивом.

| Термин | Определение | Схема |
| --- | --- | --- |
|  | ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ |  |
| 1. Дробление D. Zerkleinerung Е. Crushing F. Concassage | Разрушение твердого кускового материала на мелкие куски | - |
| 2. Дробилка D. Brecher Е. Crusher F. Concasseur | Машина для дробления | - |
|  | ВИДЫ ДРОБИЛОК |  |
| 3. Щековаядробилка D. Backenbrecher Е. Jaw crusher F. Concasseur a machoires | Дробилка, дробление в которой осуществляется сжатием материала между щеками |  |
| 4. Конусная дробилка D. Kegelbrecher Е. Gyratory crusher F. Concasseur a cone | Дробилка, дробление в которой осуществляется сжатием материала между конусами, расположенными один внутри другого |  |
| 5. Валковая дробилка D. Walzenbrecher Е. Roll crusher F. Concasseur a cylindres | Дробилка, дробление в которой осуществляется сжатием материала между вращающимися валками или валком и неподвижной плитой. Примечание. В соответствии с числом валков дробилке присваивают наименования: “Одновалковая”, “Двухвалковая”, “Трехвалковая” и т. д. |  |
| 6. Роторнаядробилка D. Prallbrecher Е. Impactor F. Concasseur a percussion | Дробилка, дробление в которой осуществляется ударами бил, жестко закрепленных на вращающемся вокруг горизонтальной оси роторе. Примечание. В соответствии с числом роторов дробилке присваивают наименования: “Однороторная”, “Двухроторная”, “Трехроторная” и т. д. |  |
| 7. Молотковая дробилка D. Haminerbrecher Е. Hammermill F. Concasseur a marteaux articules | Дробилка, дробление в которой осуществляется ударами молотков, шарнирно закрепленных на вращающемся роторе. Примечание. В соответствии с числом роторов дробилке присваивают наименования: “Однороторная молотковая дробилка”, “Двухроторная молотковая дробилка”, “Трехроторная молотковая дробилка” и т. д. |  |
|  | ОСНОВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДРОБИЛОК |  |
| 8. Одноступенчатая дробилка D. Einstufenbrecher Е. Single-stage crusher F. Concasseur a stade unique | Дробилка, в которой загружаемый материал поступает одновременно на все основные рабочие органы. Примечание. Основным рабочим органом дробилки является сборочная единица или среда, передающая энергию кускам дробимого материала при непосредственном с ним контакте |  |
| 9. Многоступенчатая дробилка | Дробилка, в которой загружаемый материал последовательно поступает от одного основного рабочего органа или группы рабочих органов к другому основному рабочему органу или группе основных рабочих органов. Примечание. В соответствии с числом ступеней дробления дробилке присваивают наименования: “Двухступенчатая”, “Трехступенчатая” и т. д. |  |
| 10. Комбинированная дробилка | Многоступенчатая дробилка с основными рабочими органами, характерными для дробилок разных видов |  |
| 11. Щековая дробилка с простым движением щеки | Щековая дробилка, точки подвижной щеки которой движутся по прямым или дугам окружности, близким к прямым |  |
| 12. Щековая дробилка со сложным движением щеки | Щековая дробилка, точки подвижной щеки которой движутся по замкнутым кривым |  |
| 13. Реверсивная роторная дробилка D. Reversieverprallbrecher Е. Reversible impactor F. Concasseur a percussion a fonctionnement reversible | Роторная дробилка с реверсивным вращением ротора (ов) |  |
| 14. Реверсивнаямолотковаядробилка D. Reversieverhammerbrecher Е. Reversible hammermill F. Concasseur a marteaux articules a fonctionnement reversible | Молотковая дробилка с реверсивным вращением ротора (ов) |  |
| 15. Вертикальная молотковая дробилка D. Vertikalhammerbrecher Е. Verticalhammermill F. Concasseur a marteaux articules au rotor verticale | Молотковая дробилка с вертикальной осью вращения ротора |  |
|  | ОБЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДРОБИЛОК |  |
| 16. Корпус дробилки Корпус Ндп. Рама D. Brechergehuse Е. Crusher housing F. Corps de concasseur | Опорная конструкция для крепления элементов дробилки |  |
| 17. Станина дробилки Станина D. Brecherbett Е. Crusherframe F. Bati de concasseur | Часть корпуса дробилки, устанавливаемая на фундамент |  |
| 18. Камерадробления D. Brechraum Е. Crushing chamber F. Chambre de concassage | Пространство между рабочими органами дробилки, в котором происходит дробление и перемещение материала | - |
| 19. Предохранительное устройство дробилки Предохранительное устройство D. Brechschutzvorrichtung Е. Crusher safety release F. Dispositif de securite de concasseur | Устройство для предохранения элементов дробилки от поломок при перегрузках | - |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Дробилка                                                                                                                      2

Дробилка валковая                                                                                                    5

Дробилка комбинированная                                                                                    10

Дробилка конусная                                                                                                    4

Дробилка многоступенчатая                                                                                   9

Дробилка молотковая                                                                                               7

Дробилка молотковая вертикальная                                                                     15

Дробилка молотковая реверсивная                                                                       14

Дробилка одноступенчатая                                                                                      8

Дробилка роторная                                                                                                    6

Дробилка роторная реверсивная                                                                            13

Дробилка шоковая                                                                                                     3

Дробилка щековая со сложным движением щеки                                              12

Дробилка щековая с простым движением щеки                                                 11

Дробление                                                                                                                    1

Камера дробления                                                                                                      18

Корпус                                                                                                                           16

Корпус дробилки                                                                                                        16

Рама                                                                                                                              16

Станина                                                                                                                         17

Станина дробилки                                                                                                      17

Устройство дробилки предохранительное                                                            19

Устройство предохранительное                                                                                 19

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Backenbrecher                                                                                                                3

Brecher                                                                                                                           2

Brecherbett                                                                                                                      17

Brechergehuse                                                                                                                 16

Brechraum                                                                                                                       18

Brechschutzvorrichtung                                                                                                    19

Einstufenbrecher                                                                                                              8

Hammerbrecher                                                                                                               7

Kegelbrecher                                                                                                                   4

Prallbrecher                                                                                                                     6

Reversieverhammerbrecher                                                                                              14

Reversieverprallbrecher                                                                                                    13

Vertikalhammerbrecher                                                                                                    15

Walzenbrecher                                                                                                                 5

Zerkleinerung                                                                                                                   1

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Crusher                                                                                                                            2

Crusher frame                                                                                                                   17

Crusher housing                                                                                                                16

Crusher safety release                                                                                                       19

Crushing                                                                                                                           1

Crushing chamber                                                                                                             18

Gyratory crusher                                                                                                               4

Hammermill                                                                                                                      7

Impactor                                                                                                                          6

Jaw crusher                                                                                                                      3

Reversible impactor                                                                                                          13

Reversible hammermill                                                                                                      14

Roll crusher                                                                                                                      5

Single-slage crusher                                                                                                          8

Vertical hammermill                                                                                                          15

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Bati de concasseur                                                                                                           17

Chambre de concassage                                                                                                  18

Concassage                                                                                                                     1

Concasseur                                                                                                                      2

Concasseur a cone                                                                                                           4

Concasseur a cylindres                                                                                                     5

Concasseur a machoires                                                                                                   3

Concasseur a niarteaux articules                                                                                       7

Concasseur a marteaux articules a fonctionnement reversible                                             14

Concasseur a marteaux articules au rotor verticale                                                            15

Concasseur a percussion                                                                                                  6

Concasseur a percussion a fonctionnement reversible                                                        13

Concasseur a stade unique                                                                                               8

Corps de concasseur                                                                                                       16

Dispositif de securite de concasseur                                                                                  19

- ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

- КЛАССИФИКАЦИЯ ДРОБИЛОК